Наименование организации

| УТВЕРЖДАЮ | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Должность, компания Заказчика | Должность, компания Исполнителя |
| _________________ И.О. Фамилия «_____»_______________ 20__ г. | _________________ И.О. Фамилия «_____»_______________ 20__ г. |

Автоматизированная система управления подземными горными работами

(АСУ ПГР)

Программа и методика испытаний

Лист утверждения

| СОГЛАСОВАНО |  |
| --- | --- |
| ____________________И.О.Фамилия «___»____________________ 20__ г. | ______________________ И.О.Фамилия «____»______________________20__ г. |

Наименование организации

УТВЕРЖДЕНО

Автоматизированная система управления подземными горными работами

(АСУ ПГР)

Программа и методика испытаний

А.Б.ХХХ.ПМ.XX.X-X.M

- Объект испытаний

  - Полное наименование системы

Автоматизированная система управления подземными горными работами (далее «АСУ ПГР») в части внедрения бортового оборудования на самоходную технику (шахтные автосамосвалы, далее «ШАС» и погрузочно-доставочные машины, далее «ПДМ»), инфраструктуры передачи данных и серверного программного обеспечения.

  - Область применения

Система предназначена для автоматизации оперативного планирования, диспетчеризации, учета транспортных работ и анализа эффективности парка техники. Испытания проводятся для подтверждения возможности ввода АСУ ПГР в опытную эксплуатацию.

Цель испытаний

Целью проведения испытаний является:

Оценка соответствия характеристик Системы требованиям Технического задания к договору № ______ от «___» ________ 202_ г.

Проверка функциональной работоспособности Системы для ее перевода в опытную эксплуатацию.

.

Общие положения

Перечень руководящих документов, на основании которых проводят испытания

Испытания системы проводятся на основании следующих документов:

Договор № ______ от «» ________ 202 г.

Техническое задание к договору № ______ от «» ________ 202 г.

Настоящая Программа и методика испытаний.

Место и продолжительность испытаний

Испытания проводятся на испытательном стенде, который находится на территории Заказчика по адресу: ________________.

Начало проведения испытаний: «_____» ________ 202 г. Начало испытаний может быть отложено по согласованию представителей Заказчика и Исполнителя

Продолжительность испытаний: __ часа непрерывной работы системы (или ______ рабочих смен).

Организации, участвующие в испытаниях

В испытаниях участвуют представители следующих организаций:

________________________ (Заказчик).

________________________ (Исполнитель).

Перечень предъявляемых на испытания документов

На испытания предъявляются следующие документы:

Техническое задание к договору.

Программа и методика испытаний.

Эксплуатационная документация (Руководство системы, Руководство оператора).

Объем испытаний

Этапы испытаний

В ходе проведения испытаний Системы необходимо выполнить все тесты, предусмотренные настоящей программой и методикой испытаний (Таблица 1).

В случае, если отдельный тест прошёл неуспешно, либо при проведении теста были допущены отклонения – данный тест необходимо пройти повторно.

Испытания проводятся в три этапа:

Оценка соответствия характеристик Системы требованиям ТЗ по методике, изложенной в Таблице 1.

Заполнение Протокола проведения испытаний (Приложение 1).

Составление Акта проведения испытаний (Приложение 2).

Последовательность и режим проведения испытаний

Испытания проводятся в следующей последовательности:

Предъявление комиссии объекта испытания.

Инициализация программных средств Системы, в том числе выполняется проверка файлов встроенного ПО для бортовых компьютеров и серверного обеспечения.

Проверка работоспособности инфраструктуры передачи данных (Wi-Fi/LoRa).

Оценка соответствия характеристик Системы требованиям ТЗ (проведение тестов по Таблице 1).

Заполнение протокола испытаний.

Составление акта о проведении испытаний.

Испытания Системы проводятся в соответствии с Таблицей 1 «Перечень этапов испытаний и проверок».

Таблица 1 Перечень этапов испытаний и проверок

| № | № п/п ТЗ | Наименование | Содержание | Критерий успеха (Ожидаемый результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.2.1, 4.2.5 | Настройка инфраструктуры (НСИ) | Ввод данных,- горизонты, места, участки, метки, техника. Импорт DXF. | Данные сохранены, карта рудника собрана (Все слои DXF отобразились, масштаб соблюден), метки привязаны к точкам. |
| 2 | 4.2.2 | Планирование и отправка наряда | Создание сменного задания, привязка техники и маршрута. | Наряд создан, при наличии связи мгновенно передан на бортовой компьютер. |
| 3 | 4.1.1, 4.2.3 | Проверка датчиков погрузки/разгрузки | Оператор выполняет физическую погрузку (подъем стрелы/ковша) и разгрузку. | Датчики давления и сенсоры срабатывают при наличии груза. Бортовой блок фиксирует события «Погрузка» и «Разгрузка» по физическим сигналам. |
| 4 | 4.2.3, 4.2.5 | Полный цикл рейса (Метки + Логика) | Проезд метки погрузки -> погрузка -> движение -> проезд метки разгрузки -> разгрузка. | Рейс сформирован автоматически. Места (погрузка/разгрузка) определены, верно, по ID меток. |
| 5 | 4.2.6, 4.1.1 | Съем данных с CAN-шины (ДАТЧИКИ) | Запуск двигателя, движение техники. | На сервер поступают корректные данные,- моточасы, уровень топлива, скорость |
| 6 | 4.2.4 | Определение статусов (Движение/Стоп) | Тест датчика скорости и индуктивного датчика,- разгон, торможение, работа на холостом ходу. (Определение статусов на основании данных о движении техники). | Система четко различает «Движение» и «Остановку». Ложных срабатываний при работе двигателя на месте нет. |
| 7 | 4.2.3 | Внеплановые рейсы | Выполнение работы без активного наряда. | Рейс зафиксирован как «Внеплановый», учтен в общем объеме перевозок. |
| 8 | 4.2.4, 4.2.7 | Учет времени (КТГ/КИО) | Работа техники в разных режимах с последующей сменой статусов. | Карта Рабочего Времени (КРВ) формируется. Коэффициенты (КТГ, КИО) рассчитаны по формулам ТЗ верно. |
| 9 | 4.2.5 | Визуализация на карте | Отслеживание движущейся техники на 2D/3D карте. | Иконки техники перемещаются в реальном времени, статусы (цвета) меняются мгновенно. |
| 10 | 4.1.8, 4.2.6 | Буферизация при обрыве связи | Заезд в «мертвую зону», выполнение работы, выезд в зону покрытия. | Данные записываются в память борта. При выезде — автоматически выгружаются на сервер без потерь и дубликатов. |
| 11 | 4.2.8 | Диагностика оборудования | Проверка статусов бортового оборудования и уровня заряда батарей меток. | Интерфейс показывает состояние системы. Разряженные метки или отключенные датчики подсвечиваются как ошибки. |
| 12 | 4.2.7, 4.1.7 | Отчетность и экспорт | Генерация отчета за смену, экспорт в Excel/PDF. | Отчет формируется быстро, данные в нем совпадают с данными в системе. |
| 13 | 4.1.10 | Защита информации и права | Попытка доступа пользователя с ограниченными правами к настройкам. | Доступ запрещен, система требует авторизацию. |
| 14 | 4.1.5, 4.1.9 | Отказоустойчивость сервера | Имитация перезагрузки сервера во время активной работы техники. | После старта сервер восстанавливается. Данные, пришедшие за время простоя, принимаются или корректно обрабатываются. |

Условия и порядок проведения испытаний

Условия проведения испытаний

Состав технических средств и установленного ПО должны соответствовать комплектности испытательной системы.

Необходимыми и достаточными условиями начала испытаний являются:

Наличие функционирующей АСУ ПГР на объекте Заказчика.

Наличие установленного и настроенного бортового оборудования на технике (ШАС, ПДМ) Заказчика.

Наличие стабильной сети передачи данных (Wi-Fi/LoRa) на испытательных участках.

Решение об успешности прохождения испытаний производится на основании критериев, приведенных в Таблице 1. Отметка о прохождении отдельных проверок и испытаний должна быть сделана в Протоколе испытаний (Приложение 1).

Испытания носят итерационный характер и выполняются до полного устранения всех выявленных недостатков. Любые выявленные отклонения, ошибки или сбои подлежат обязательному исправлению с последующей повторной проверкой.

Выполнение программы испытаний продолжается независимо от количества и характера выявленных недостатков до момента подтверждения корректной работы всех функций Системы.

Система считается готовой к переводу в опытную эксплуатацию только после успешного выполнения всех предусмотренных проверок без выявленных недостатков.

Порядок взаимодействия организаций, участвующих в испытаниях

Проведение испытаний обеспечивает рабочая приемочная комиссия, членами которой являются представители Заказчика и Исполнителя. Исполнитель обеспечивает организационные и технические мероприятия для проведения испытаний (настройка оборудования, устранение неисправностей).

Заказчик осуществляет контроль за проведением испытаний и предоставляет доступ к технике и персоналу.

Требования к персоналу

Испытания проводятся комиссией.

Состав комиссии со стороны Заказчика определяется Заказчиком самостоятельно. Исполнитель обеспечивает участие в испытаниях модератора (не менее 1 человека). При необходимости к испытаниям привлекаются операторы (машинисты) самоходной техники.

Требования к квалификации и численности персонала определяются сторонами самостоятельно исходя из условий проведения испытаний.

Все участники испытаний обязаны предварительно ознакомиться с технической и эксплуатационной документацией на Систему.

Участники испытаний и роли

Участники испытаний и их роли представлены в Таблице 2. Таблица 2 Участники испытаний и их роли

Таблица 2. Участники испытаний и их роли

| № п/п | ФИО | Организация | Роль |
| --- | --- | --- | --- |
| Тестировщики |  |  |  |
| 1 | __________________ | __________________ (Заказчик) | Проверка получаемых данных на сервере, контроль работы диспетчерской |
| Модератор |  |  |  |
| 2 | __________________ | __________________ (Исполнитель) | Контроль процесса испытаний. Анализ результатов испытаний. |
| Члены приемной комиссии |  |  |  |
| 3 | __________________ | __________________ (Заказчик) | Участие в обсуждении результатов. Принятие Системы и подпись документов. |
| 4 | __________________ | __________________ (Заказчик) | Участие в испытаниях, подписание документов. |
| 5 | __________________ | __________________ (Исполнитель) | Участие в подготовке Системы, техническая поддержка. |
| 6 | __________________ | __________________ (Исполнитель) | Участие в испытаниях, консультация по ПО. |

Материально-техническое и метрологическое обеспечение испытаний и отчетность

Для проведения испытаний Системы используются серверное и сетевое оборудование, рабочие места диспетчеров с установленным ПО, а также бортовое оборудование и терминалы, входящие в состав поставки, без привлечения специальных метрологических приборов.

По результатам испытаний Исполнителем готовятся следующие виды документов:

протокол о результатах испытаний (Приложение 1);

акт приемки Системы в опытную эксплуатацию (Приложение 2).

Состав испытаний

- Матрица 1. Функциональные тесты.

| № | № п/п ТЗ | Наименование проверки | Методика проведения / Содержание | Ожидаемый результат | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.2.8, 4.1.1 | Инициализация и самодиагностика бортового оборудования | Подключение питания к бортовому компьютеру ШАС/ПДМ. Проверка стартовой диагностики (светодиоды, лог загрузки). | Все компоненты (датчики давления, инклинометры, CAN-интерфейс, модем) определены как «Активны/Исправны». Ошибок в логе нет. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3.2.4, 3.2.2, 4.1.11 | Работа в агрессивных условиях (Питание и Среда) | Запуск двигателя (просадка напряжения), эксплуатация в пыли/влажности. | Бортовой компьютер не перезагружается при скачках напряжения. Корпус защищен от пыли/влаги (IP67), перегрева нет. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.2.2, 4.1.11 | Стойкость к сбоям питания (Вибрация/Импульсы) | Запуск двигателя (просадка напряжения), движение по неровностям. | Бортовой компьютер не перезагружается, не зависает. Логирование данных не прерывается. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ИНТЕРФЕЙС МАШИНИСТА (ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1.10, 4.3 | Авторизация | Ввод логина/пароля. Вход в систему. | Авторизация пройдена. Интерфейс загружен. Синхронизация данных выполнена. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4.2.2 | Отображение Главного экрана | Наблюдение за экраном в процессе работы техники. | Счетчик заполняется. Статусы меняются. Данные отображаются корректно. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4.2.4 | Ввод простоев | Выбор причины простоя. Нажатие «Начать простой» и «Завершить простой». | Техника в статусе «Простой». При завершении простой зафиксирован как завершенный. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ДАТЧИКИ И ТЕЛЕМЕТРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4.1.1, 4.2.5 | Позиционирование и работа меток (LoRa/Wi-Fi) | Машинист проезжает мимо автономной точки отметки (метки), установленной в выработке. | Бортовой компьютер фиксирует ID метки, уровень сигнала (RSSI) и привязывает текущее местоположение к точке на карте. Время фиксации — не более 2 сек. Событие фиксируется в журнале. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4.2.3, 4.1.1, 4.2.5 | Полный цикл рейса: фиксация погрузки/разгрузки по датчикам и меткам | Оператор выполняет полный цикл: работа стрелой/ковшем ПДМ или подъем/опускание ШАС (датчик сработал) → проезд метки погрузки → движение → проезд метки разгрузки → разгрузка (датчик сработал). | Система автоматически меняет статус на «Погрузка» и «Разгрузка» по физическим сигналам датчиков. Рейс создан автоматически, место и время верны, статус «Завершен». Привязка к меткам корректна. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4.2.6, 4.1.1 | Сбор, отображение и передача телеметрии с CAN-шины | Запуск двигателя ДВС, разгон, торможение, работа на холостом ходу. Проверка отображения телеметрии на бортовом компьютере и передачи данных на сервер при наличии связи. | Данные с CAN-шины (топливо, скорость, моточасы) корректно считываются, отображаются на экране бортового компьютера и передаются на сервер в кратчайшие сроки. Система корректно классифицирует «Движение» и «Остановку», нет ложных срабатываний на холостом ходу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4.2.4 | Определение статусов (Движение/Стоп) | Тест датчика скорости - разгон, торможение, работа на холостом ходу. (Определение статусов на основании данных о движении техники). | Система четко различает «Движение» и «Остановку». Ложных срабатываний при работе двигателя на месте нет. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. СВЯЗЬ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4.2.6, 4.1.8 | Буферизация данных при потере связи и синхронизация | Техника выполняет рабочий цикл в «мертвой зоне» (нет Wi-Fi/LoRa), затем выезжает в зону действия сети. Проверка на диспетчерской, что данные пришли на сервер. | Бортовой компьютер записывает все события в локальную память. Данные не теряются при отсутствии связи. При восстановлении связи бортовой компьютер автоматически обнаруживает сеть и передает весь накопленный буфер на сервер. Дубликатов нет, потери данных отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ФУНКЦИОНАЛ (НАСТРОЙКИ, ПЛАНИРОВАНИЕ, АНАЛИТИКА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4.2.1, 4.2.5 | Настройка инфраструктуры (НСИ) | Ввод данных: горизонты, места, участки, метки, техника. Импорт DXF. | Данные сохранены, карта рудника собрана, метки привязаны к точкам. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 4.2.1 | Настройка парка техники | Создание моделей оборудования с характеристиками. Добавление техники (ШАС, ПДМ). Проверка уникальности серийных номеров. | Техника создана. Система блокирует создание дубликатов. Характеристики моделей применяются корректно. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 4.2.1 | Настройка статусов и грузов | Создание статусов с категориями. Создание видов груза. Привязка грузов к местам погрузки. | Статусы созданы с цветовой индикацией. Виды груза привязаны к местам. Плотность используется в расчетах массы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 4.2.2 | Создание и планирование наряда с маршрутными заданиями | Создание сменного наряда с несколькими маршрутными заданиями. Указание мест, вида груза, количества рейсов. Отправка на борт. | Наряд создан. Объем и масса рассчитаны автоматически на основе характеристик техники. Валидация полей работает. Наряд виден на борту, техника привязана верно, статус отображается корректно. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 4.2.2 | Передача наряда на борт (очередь при отсутствии связи) | Отправка наряда на бортовой компьютер. Постановка в очередь при отсутствии связи. | При наличии связи наряд передан мгновенно. При отсутствии связи — в очередь, при восстановлении — автоматически. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 4.2.2 | Управление нарядом и маршрутными заданиями | На борту: выбор наряда, нажатие «Принять», нажатие «Пауза» или «Отмена». Активация маршрутного задания. Отмена задания. Проверка смены статусов (К заполнению → Завершено → Активно). | Статус наряда изменен на «В работу» / «Пауза» / «Отменен». Счетчик циклов активирован. Время зафиксировано. Только одно задание активно. Отмененные задания не учитываются. Статусы обновляются в реальном времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 4.2.3 | Внеплановые рейсы | Выполнение работы без активного наряда. | Рейс помечен как «Внеплановый», учтен в статистике, но выделен отдельным признаком. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 4.2.3 | Учет остатков груза | Выполнение рейсов с погрузкой и разгрузкой. Проверка уменьшения остатков в местах погрузки/разгрузки. | Система корректно уменьшает остаток в пункте погрузки и увеличивает в пункте разгрузки на объем рейса. Баланс сходится. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 4.2.3 | Ручная корректировка рейса | Изменение параметров рейса вручную с указанием причины. | Изменение зафиксировано в журнале событий с указанием пользователя и причины. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 4.2.4, 4.2.7 | Построение КРВ и расчет коэффициентов (КТГ/КИО) | Работа техники: движение, простой, погрузка, разгрузка. Проверка построения карты рабочего времени. | КРВ строится верно, коэффициенты (КТГ/КИО) считаются правильно по формулам ТЗ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 4.2.4 | Функционал КРВ: детализация, фильтрация, ручное управление | Клик по периоду работы в КРВ для просмотра детализации. Изменение статуса техники вручную через меню с указанием причины. Применение фильтров: выбор техники, смены, периода. | При клике на период отображается детализация (время, статус, события). Изменение статуса зафиксировано в журнале. КРВ обновляется без перезагрузки страницы. КРВ перестраивается согласно фильтрам. Расчет показателей пересчитывается. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 4.2.5 | Визуализация и DXF | Загрузка плана шахты и отслеживание техники. | План наложен верно, техника движется по карте в реальном времени, иконки статусов актуальны. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 4.2.5 | Отслеживание техники (камера следования) | Выбор техники для отслеживания. Проверка работы функции слежения. | Камера центрируется на технике и следует за ней. Кнопка "Отвязаться" работает. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 4.2.5 | Управление слоями карты | Переключение горизонтов. Отключение слоя "Дороги". Переключение 2D/3D. | Отображаются только объекты выбранного горизонта. Карта корректно переключается между режимами. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 4.2.5 | Редактор карт и дорог (граф перемещений) | Создание узлов графа и ребер. Создание связей между горизонтами. Импорт DXF. Установка опорной точки. | Граф сохранен и отображается. Связи между горизонтами работают. DXF конвертирован и отображается. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 4.2.7 | Журнал событий | Выполнение рейса. Открытие журнала событий. Проверка фиксации действий. | В журнале зафиксированы все события (начало, метки, завершение, изменение статуса). |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 4.2.7, 4.1.7 | Отчетность и экспорт | Формирование сменного отчета, выгрузка в Excel/PDF. | Отчет формируется за нормативное время, цифры сходятся с журналом событий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 4.2.8, 4.1.1 | Диагностика меток и мониторинг состояния батарей | Проверка зарядов меток и статусов датчиков. Мониторинг состояния автономных меток через интерфейс администратора и бортовой компьютер. | Система показывает уровень заряда меток и батарей, время последнего ответа метки. При низком заряде (<20%) или пропадании связи формируется сигнал. Отказ датчика выделяется ошибкой в интерфейсе. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 4.1.10 | Защита информации и права | Попытка зайти под чужой ролью. | Доступ запрещен, функции недоступны, авторизация требуется. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 4.1.5, 4.1.9, 4.2.3 | Отказоустойчивость и восстановление после сбоев | Имитация перезагрузки сервера во время активной работы техники. В течение 3-х суток проводится имитация кратковременных пропаданий питания (на сервере и борту) с последующей загрузкой. Выполнение рейса без наряда + имитация сбоя сервера во время передачи пакета. | После старта сервер восстанавливается. Данные, пришедшие за время простоя, принимаются или корректно обрабатываются. После каждого включения система автоматически восстанавливает работоспособность. База данных не повреждается. Данные синхронизируются корректно. Внеплановый рейс фиксируется с нужным признаком. При сбое сервера база восстанавливается, целостность данных не нарушается, транзакции корректны. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ИСПЫТАНИЯ НА НАДЕЖНОСТЬ И РЕСУРС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 4.1.2, 4.1.5 | Цикл непрерывной работы (24/7) | Система функционирует в круглосуточном режиме (не менее __ часов (_ суток)) с выполнением реальных сменных заданий и сбором телеметрии. | За указанный период не зафиксировано критических сбоев серверного ПО или бортовых блоков, требующих ручного вмешательства. Коэффициент готовности соответствует ТЗ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 4.1.8, 3.2.3 | Стабильность радиоканала (Суточный мониторинг) | Мониторинг качества связи (Wi-Fi/LoRa) и доставки пакетов в течение одних рабочих суток (24 часа) на всех ключевых горизонтах. | Процент доставки пакетов соответствует требованию ТЗ (не менее ____%). Потерь данных при стабильной связи не зафиксировано. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 4.2.8 | Работа меток (длительный ресурс) | Метки позиционирования оставляются в активном режиме на период ___ недели (или расчетный срок от ТЗ) без замены/подзарядки батарей. | Уровень заряда не упал ниже критического (<20%). Метки продолжают передавать корректные идентификаторы и координаты. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 3.2.2, 4.1.1 | Ресурсная проверка бортового ПК (Вибрация/Тепло) | Бортовой компьютер находится в работе на технике в течение одной полной рабочей смены (до 12 часов) непрерывно в условиях движения и погрузки. | Блок не перегревается (температура CPU в пределах нормы производителя), не зависает. Логирование данных ведется непрерывно без пропусков. |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение А

- ФОРМА ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

Протокол испытаний

о проведении приемочных испытаний программно-аппаратного комплекса Автоматизированной системы управления подземными горными работами (АСУ ПГР)

| Исполнитель | _____________________ |
| --- | --- |
| Заказчик | _____________________ |
| Дата проведения испытаний | _____________________ |

Данный протокол составлен по итогам проведенных испытаний АСУ ПГР и содержит информацию и выводы, определяющие целесообразность ее опытную эксплуатации на объекте Заказчика.

Испытания проводились по утвержденной Программе и методике испытаний АСУ ПГР на объекте Заказчика.

- Результаты функционального тестирования

| ID | Наименование функции | Результат (пройден / не пройден) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бортовое оборудование |  |  |
| 2. | Интерфейс машиниста (взаимодействие) |  |  |
| 3. | Датчики и телеметрия |  |  |
| 4. | Связь и передача данных |  |  |
| 5. | Диспетчерский функционал (настройки, планирование, аналитика) |  |  |
| 6. | Испытания на надежность и ресурс |  |  |

По результатам приемо-сдаточных испытаний было подтверждено   соответствие / несоответствие АСУ ПГР требованиям Технического задания.

Систему АСУ ПГР считать прошедшей / не прошедшей   испытания.

| Отчет составил: | ______________ | /__________/ |
| --- | --- | --- |
| Представитель Заказчика | ______________ | /__________/ |
|  | ______________ | /__________/ |
| Представитель Исполнителя |  |  |
|  | ______________ | /__________/ |
|  | ______________ | /__________/ |

- Приложение Б

- ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ В ОПЫТНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

|  | - УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | - ___________________________ |
|  | - (должность) |
|  | - __________________ / ________ / |
|  | - (подпись, Ф.И.О.) |
|  | - «____ » _____________20__г. |

АКТ

передачи в опытную эксплуатацию АСУ ПГР

В соответствии с Техническим заданием к договору № ______ от «___» ________ 20__ г. на выполнение работ по АСУ ПГР в период с «___» ________ 20__ г. по «___» ________ 20__ г. производились приемо-сдаточные испытания системы.

В соответствии с Протоколом испытаний № ________ от ______________ система АСУ ПГР признана соответствующей требованиям ТЗ и должна быть передана в опытную эксплуатацию.

Опытную эксплуатацию провести с «___» ________ 20__ г. по «___» ________ 20__ г.

Все ошибки и недоработки, выявленные в период эксплуатации, устранить до «___» ________ 20__ г.

______________________________________________

(должность, ФИО)

______________________________________________

(должность, ФИО)

______________________________________________

(должность, ФИО)

______________________________________________

(должность, ФИО)

Лист регистрации изменений

| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | измененных | замененных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |