| УТВЕРЖДАЮ |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: Должность Наименование организации |  | Исполнитель: Должность Наименование организации |
| ______________ Фамилия И.О. |  | _______________ Фамилия И.О. |
| «___» __________________ 2026 г. |  | «___» __________________2026 г. |

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Техническое задание

Листов 46

Содержание

1	Общие сведения	4

1.1	Полное и краткое наименование системы	4

1.2	Шифр темы или шифр (номер) договора	4

1.3	Наименование организации-заказчика	4

1.4	Наименование организации-разработчика	4

1.5	Перечень документов, на основании которых выполняется развитие Системы	4

1.6	Плановые сроки начала и окончания работ по развитию Системы	5

1.7	Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ	5

2	Цели и назначение развития системы	6

2.1	Назначение системы	6

2.2	Цели создания системы	6

3	Характеристика объектов автоматизации	8

3.1	Краткие сведения об объекте автоматизации	8

3.1.1	Общие сведения и ведомственная принадлежность	8

3.1.2	Организационная структура и производственные подразделения	8

3.1.3	Масштаб горнотехнических работ и производственные мощности	9

3.1.4	Режим работы предприятия и кадровый состав	9

3.1.5	Характеристика парка ГШО	9

3.1.6	Текущее состояние процессов оперативного управления	10

3.2	Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды	10

3.2.1	Климатические условия и параметры атмосферы	10

3.2.2	Механические воздействия и вибрационные нагрузки	11

3.2.3	Характеристики среды передачи данных	11

3.2.4	Условия электроснабжения и электромагнитная совместимость	12

4	Требования к системе	13

4.1	Требования к структуре системы в целом	13

4.1.1	Требование к составу	13

4.1.2	Требования к структуре и функционированию систем	15

4.1.3	Требования к численности и квалификации персонала	15

4.1.4	Требования к показателям назначения	16

4.1.5	Требования к надежности	16

4.1.6	Требования по безопасности	17

4.1.7	Требования к эргономике и технической эстетике	18

4.1.8	Требования к инфраструктуре передачи данных	18

4.1.9	Требования по сохранности информации при авариях	19

4.1.10	Требования к защите информации	19

4.1.11	Требования к защите от влияния внешних воздействий	20

4.1.12	Требования к стандартизации и унификации	20

4.1.13	Требования к патентной чистоте	20

4.2	Требования к функциям (задачам), выполняемым системой	20

4.2.1	Ведение нормативно-справочной информации и настроек	21

4.2.2	Оперативное сменное планирование и диспетчеризация	23

4.2.3	Учёт перевозок	24

4.2.4	Учёт рабочего времени	26

4.2.5	Карта рудника	27

4.2.6	Сбор данных с борта	28

4.2.7	Оперативная аналитика, отчётность и журналы событий	30

4.2.8	Диагностика	32

4.2.9	Настройки предприятия	33

4.3	Требования к пользовательскому интерфейсу	34

4.4	Требования к обеспечениям	35

4.4.1	Требования к математическому обеспечению	35

4.4.2	Требования к информационному обеспечению	35

4.4.3	Требования к лингвистическому обеспечению	35

4.4.4	Требования к программному обеспечению	35

4.4.5	Требования к техническому обеспечению	36

4.4.6	Требования к метрологическому обеспечению	37

5	Порядок контроля и приёмки	38

6	Требования к документированию	39

6.1	Требования к программной документации	39

7	Термины и сокращения	41

Приложение А	44

Общие сведения

Настоящее техническое задание (далее – «Задание» или «ТЗ») определяет состав, содержание и порядок и выполнения работ в рамках внедрения автоматизированной системы управления подземными горными работами (далее – «АСУ ПГР») в интересах ________________________ (далее - «Заказчик») разработанной ________ (далее – «Исполнитель»).

Полное и краткое наименование системы

Автоматизированная система управления подземными горными работами.

Сокращенное наименование – АСУ ПГР (далее – «Система»).

Шифр темы или шифр (номер) договора

Шифр темы отсутствует.

Наименование организации-заказчика

Заказчик:

Наименование организации-разработчика

Исполнитель:

Перечень документов, на основании которых выполняется развитие Системы

Основанием на развитие Системы является ..

Плановые сроки начала и окончания работ по развитию Системы

Внедрение системы планируется в _______ гг. Общий целевой срок выполнения работ по созданию Системы – _____ месяцев с даты подписания Договора.

Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ

Финансирование работ осуществляется за счет средств Заказчика.

Порядок финансирования работ определяется Договором.

Цели и назначение развития системы

Назначение системы

Основное назначение АСУ ПГР — автоматизация процессов оперативного планирования, управления и контроля работы самоходной техники на подземном руднике, включая обеспечение учёта транспортных работ.

Система предназначена для автоматизации следующих видов деятельности:

- оперативное сменное планирование и диспетчеризация работы техники;

- мониторинг работы погрузочно-доставочных машин (ПДМ) и шахтных автосамосвалов (ШАС);

- учет и контроль технологических циклов транспортировки руды;

- анализ эффективности использования парка техники.

Объектами автоматизации являются:

- технологические процессы подземной добычи и транспортировки руды;

- парк самоходного горно-шахтного оборудования (далее «ГШО»);

- пункты погрузки и разгрузки.

Цели создания системы

Основная цель - повышение эффективности управления горнотранспортным комплексом за счёт создания единого цифрового пространства мониторинга и контроля.

Для этого Система должна обеспечить:

- автоматизированный учёт транспортных работ в реальном времени с минимальным влиянием человеческого фактора;

- переход на электронное сменное планирование и диспетчеризацию;

- повышение прозрачности процессов за счёт визуализации на 2D / 3D карте;

- объективный анализ использования оборудования и рабочего времени (коэффициентов технической готовности (далее «КТГ»), коэффициентов использования оборудования (далее «КИО»), классификация простоев);

- достоверную информационную базу для управленческих решений и оптимизации транспортных маршрутов.

Характеристика объектов автоматизации

Объектом автоматизации является технологический комплекс подземного рудника, включающий процессы транспортировки горной массы самоходной техникой.

Краткие сведения об объекте автоматизации

Общие сведения и ведомственная принадлежность

Объектом автоматизации является подземный рудник предприятия «____________________», расположенный по адресу: ____________________. Основным видом деятельности предприятия является добыча полезных ископаемых подземным способом с последующей первичной переработкой сырья на обогатительной фабрике.

Организационная структура и производственные подразделения

В производственный цикл, подлежащий автоматизации, включены следующие структурные подразделения и службы предприятия:

Добычные участки

Обеспечивают очистную выемку горной массы и эксплуатируют парк самоходной техники.

Проходческие участки

Осуществляют подготовку новых выработок и капитальное строительство с применением самоходного оборудования.

Участки буровых работ

Выполняют буровые работы для подготовки горных выработок.

Транспортная служба

Отвечает за техническое обслуживание, поддержание коэффициента технической готовности парка мобильной техники и выпуск персонала на линию.

Диспетчерская служба и взаимодействие подразделений.

Взаимодействует с геологической службой, маркшейдерским отделом и отделом планирования.

Масштаб горнотехнических работ и производственные мощности

Подземный рудник характеризуется разветвленной сетью горных выработок, общая протяженность которых составляет ____ километров. Производственная деятельность ведется одновременно на ____ основных горизонтах, каждый из которых включает в себя сеть очистных камер и подготовительных забоев. Плановые объемы добычи горной массы составляют порядка ____ тонн в месяц, при суточной выработке в диапазоне от ____ до ____ тонн.

Режим работы предприятия и кадровый состав

Функционирование рудника организовано в круглосуточном и круглогодичном режиме 24/7/365. В соответствии с отраслевыми соглашениями, для персонала, занятого на подземных горных работах, установлена сорокачасовая рабочая неделя. Работа организована по сменному графику, продолжительность одной смены составляет до 12 часов. Общая численность персонала, одновременно находящегося в подземных условиях в течение одной рабочей смены, составляет до ____ человек.

Характеристика парка ГШО

Автоматизации и оснащению бортовыми компьютерами подлежит парк мобильной техники в следующем составе:

- Шахтные автосамосвалы в количестве ____ единиц.

- Погрузочно-доставочные машины в количестве ____ единиц.

Текущее состояние процессов оперативного управления

Текущие процессы управления и учета характеризуются преимущественным использованием «ручных» методов сбора и передачи информации:

- обмен оперативной информацией между диспетчером и персоналом в шахте осуществляется посредством телефонной и радиосвязи;

- учет работы самоходной техники производится путем ручной фиксации количества выполненных циклов (ковшей и рейсов) машинистами с последующей передачей данных в конце смены;

- отсутствует техническая возможность отображения в реальном времени местоположения техники, фактической наработки двигателей в моточасах и расхода топлива;

- планирование и фиксация фактов выполнения сменных нарядов ведутся в бумажных журналах и рапортах.

Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

Климатические условия и параметры атмосферы

Оборудование Системы подлежит эксплуатации в условиях агрессивной подземной среды и на открытых площадках поверхности рудника:

- температура воздуха в местах ведения горных работ варьируется в диапазоне от ____°С до ____°С.

- в зимний период при нахождении техники на открытых площадках порталов и промышленных площадках температурный минимум может достигать ____°С.

- относительная влажность воздуха в подземных условиях достигает ____%, что характеризуется образованием интенсивного конденсата на корпусах устройств.

- технологические процессы бурения и погрузки сопровождаются высокой концентрацией мелкодисперсной пыли и агрессивных сред.

Механические воздействия и вибрационные нагрузки

Компоненты бортовых систем, устанавливаемые на самоходное горно-шахтное оборудование, подвергаются постоянным механическим нагрузкам:

- Вибрация

Техника функционирует в условиях высокого уровня постоянных вибраций, обусловленных работой двигателей внутреннего сгорания и навесных агрегатов.

- Ударные нагрузки

- При перемещении шахтных автосамосвалов и погрузочно-доставочных машин по неровностям почвы выработок, а также в моменты погрузки горной массы, оборудование подвергается резким ударным воздействиям.

Характеристики среды передачи данных

Функционирование беспроводных каналов связи (Wi-Fi, LoRa и аналогичных) в условиях объекта автоматизации осложнено следующими факторами:

- горный массив и металлоконструкции крепи создают значительные препятствия для прохождения радиосигнала.

- эффективное расстояние передачи данных между узлами связи ограничено геометрией выработок и составляет не более ____ метров.

- на объекте отсутствует сплошное покрытие сетью передачи данных, что требует от Системы способности к накоплению информации в буфере и её передаче при входе в зону приема.

Условия электроснабжения и электромагнитная совместимость

- на борту ГШО отсутствует единая стабильная схема электроснабжения, что характеризуется наличием значительных импульсных помех и скачков напряжения при запуске двигателей и работе гидравлических систем.

- компоненты Системы, устанавливаемые в выработках (точки доступа, ретрансляторы), должны обеспечивать работоспособность в условиях нестабильных параметров шахтных электрических сетей.

Требования к системе

Система должна обеспечивать автоматизацию процессов, указанных в п. 2.1 и п.2.2 настоящего ТЗ.

Требования к структуре системы в целом

Требование к составу

АСУ ПГР должно включать в себя навесное оборудование, устанавливаемое на борт самоходной техники, и вспомогательное оборудование, размещаемое в горных выработках и на промышленных площадках. В составе:

Навесное оборудование шахтных автосамосвалов (ШАС):

| Оборудование | Назначение | Обеспечиваемый функционал |
| --- | --- | --- |
| Датчик давления, инклинометры, тензодатчик | Определение статусов погрузки и разгрузки | Автоматическое формирование рейсов и циклов работы |
| Индуктивный датчик, датчик истинной скорости | Определение движения и остановок техники | Формирование циклов работы, классификация рабочих статусов и простоев |
| Бортовой компьютер (IOT) | Отображение информации для машиниста, управление бортовой системой, получение сменных заданий и справочных данных | Формирование телеметрии, обработка данных датчиков, синхронизация с сервером |
| Считыватель меток позиционирования (в составе IOT) | Определение автономных точек отметки, другой техники и их параметров | Определение мест работ, зональное позиционирование техники на карте |
| Блок передачи данных Wi-Fi/LoRa mesh (в составе IOT) | Подключение техники к сети передачи данных | Передача телеметрии и информации между бортом и сервером |
| Интерфейс NiCAN | Снятие штатных параметров техники с шины CAN | Формирование статистики и показателей эффективности работы техники |

Навесное оборудование погрузочно-доставочных машин (ПДМ):

| Оборудование | Назначение | Обеспечиваемый функционал |
| --- | --- | --- |
| Датчик давления на стреле, инклинометр на стреле, тензодатчик на стреле | Определение статусов погрузки и разгрузки | Автоматическое формирование циклов работы |
| Датчик давления на ковше, инклинометр на ковше | Определение статусов погрузки и разгрузки | Автоматическое формирование циклов работы |
| Индуктивный датчик, датчик истинной скорости | Определение движения и остановок техники | Формирование циклов работы, классификация рабочих статусов и простоев |
| Бортовой компьютер (IOT) | Отображение информации для машиниста, управление бортовой системой, получение сменных заданий и справочных данных | Формирование телеметрии, обработка данных датчиков, синхронизация с сервером |
| Считыватель меток позиционирования (в составе IOT) | Определение автономных точек отметки и их параметров | Определение мест работ, зональное позиционирование техники на карте |
| Блок передачи данных Wi-Fi/LoRa mesh (в составе IOT) | Подключение техники к сети передачи данных | Передача телеметрии и информации между бортом и сервером |
| Интерфейс NiCAN | Снятие штатных параметров техники с шины CAN | Формирование статистики и показателей эффективности работы техники |

Вспомогательное оборудование:

| Оборудование | Назначение | Обеспечиваемый функционал |
| --- | --- | --- |
| Точки доступа Wi-Fi | Организация беспроводной сети передачи данных | Обеспечение связи между бортовым оборудованием и сервером |
| Автономные точки отметки (метки позиционирования) | Передача параметров местоположения мобильным объектам | Зональное позиционирование техники, определение мест работ |
| Ретрансляторы LoRa | Расширение зоны покрытия сети в труднодоступных местах | Обеспечение связи в удаленных участках горных выработок |

Требования к структуре и функционированию систем

Система должна иметь распределённую клиент-серверную многоуровневую модульную архитектуру.

В состав системы входят подсистемы:

  - Бортовая подсистема.

  - Подсистема беспроводной связи.

  - Подсистема мониторинга и визуализации (2D / 3D).

  - Подсистема планирования и диспетчеризации

  - Подсистема учёта и аналитики

  - Подсистема мониторинга работоспособности и диагностики.

Система должна функционировать в режиме 24/7/365.

Должна выполняться автоматическая диагностика состояния программных и аппаратных компонентов, включая бортовое оборудование, датчики и каналы передачи данных.

Должна обеспечиваться буферизация данных на бортовом оборудовании при потере связи с гарантированной автоматической синхронизацией при выходе на связь (см. 4.2.6)

Должна быть предусмотрена возможность резервирования критических серверных компонентов.

Система должна допускать увеличение количества контролируемых единиц ГШО без изменения базовой архитектуры.

Требования к численности и квалификации персонала

Для эксплуатации системы должны быть предусмотрены следующие функциональные роли:

- Оператор (машинист) - взаимодействие с бортовой подсистемой

Диспетчер — планирование, диспетчеризация, мониторинг

Руководитель (начальник участка) - контроль выполнения заданий, анализ показателей

Администратор системы (включая специалистов геологической и маркшейдерской служб) — обеспечение штатной работы системы, её конфигурация и управление правами доступа, ввод новых пунктов погрузки и разгрузки, ведение справочников видов грузов и их характеристик, загрузка планов горных выработок (DXF) в редактор карты.

Требования к квалификации персонала и порядок его подготовки определяются на стадии технического проекта.

Численность пользователей определяется количеством одновременно работающих смен и объектов ГШО.

Режим работы персонала должен соответствовать графику работы предприятия, установленному в разделе 3 настоящего технического задания.

Требования к показателям назначения

Система должна поддерживать одновременную работу не менее ____ пользователей и обеспечивать мониторинг не менее ____ единиц оборудования.

Время отклика Системы на запрос пользователя при открытии экранных форм не должно превышать ____ секунд.

Время формирования оперативных отчетов за смену или сутки должно составлять не более ____ секунд.

Хранение телеметрии не менее ____ месяцев с детализацией по секундам. Данные старше ____ месяцев агрегируются (усредняются по минутам/часам).

Требования к надежности

Коэффициент готовности системы должен составлять не менее ____ % времени работы в год.

Система должна обеспечивать непрерывную работу в течение смены без сбоев.

Система должна автоматически восстанавливать свои функции при перезапуске сервера базы данных или при восстановлении электроснабжения бортового оборудования.

Среднее время восстановления работоспособности после отказа любого компонента Системы (включая бортовое оборудование, датчики, серверное оборудование) должно составлять не более ____ часов при наличии ЗИП и подготовленного персонала.

Вероятность доставки информации от бортовой подсистемы на сервер при исправной работе всех компонентов Системы должна составлять не менее ____ %.

Требования по безопасности

Технические средства системы не должны допускать возможности нанесения ущерба окружающей среде и вреда здоровью персонала при соблюдении правил эксплуатации.

Факторы вредного воздействия (излучение, шум, вибрация, электромагнитные поля) не должны превышать норм, установленных действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН).

При выходе из строя бортовое оборудование не должно выделять тепловую энергию. Материалы корпусов и комплектующих бортового оборудования должны быть трудногорючими и не выделять токсичных веществ при нагревании и горении

Система должна соответствовать требованиям промышленной безопасности опасных производственных объектов в части, касающейся автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Система не должна допускать возможности несанкционированного воздействия на управление технологическими процессами и оборудованием.

Система должна минимизировать вероятность ложных срабатываний до уровня, не превышающего ___% от общего количества событий.

Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс системы полностью русифицирован. Экранные формы имеют единое расположение элементов навигации.

Компоненты аппаратной части, устанавливаемые в кабинах техники, не должны загораживать обзор оператору.

Бортовой компьютер адаптирован для работы в условиях подземного рудника с учетом вибрации, запыленности и работы оператора в средствах индивидуальной защиты.

Система обеспечивает персонализацию рабочего интерфейса с сохранением пользовательских настроек (фильтры, избранное) в профиле пользователя.

Система обеспечивает работу с табличными данными: сортировка, фильтрация, экспорт в форматах XLSX, CSV, PDF.

Требования к инфраструктуре передачи данных

Система должна функционировать в условиях беспроводной сети передачи данных с характеристиками, описанными в п. 3.2.3.

Требования к качеству связи

Система должна обеспечивать корректную работу при следующих параметрах сети передачи данных:

- максимально допустимая задержка передачи данных от бортового оборудования до сервера: не более ____ мс (рекомендуемое значение: 300 мс);

- минимальная пропускная способность канала связи для одной единицы техники: не менее ____ кбит/с.

Требования к буферизации данных

Система должна обеспечивать накопление (буферизацию) телеметрических данных на бортовом оборудовании при отсутствии связи с сервером на период не менее ____ часов непрерывной работы техники.

Система должна обеспечивать автоматическую синхронизацию всех накопленных данных при восстановлении соединения с сервером без потери информации (см. 4.2.6).

Система должна сохранять работоспособность в условиях нестабильного покрытия сети и автоматически восстанавливать передачу данных при входе в зону покрытия.

Требования по сохранности информации при авариях

Система должна обеспечивать сохранность данных при аварийных ситуациях.

При возникновении сбоев допускается потеря информации только по последней незавершенной транзакции.

Бортовое оборудование должно обеспечивать буферизацию данных при потере связи с сервером с последующей автоматической синхронизацией при восстановлении соединения.

Система должна поддерживать восстановление работоспособности после отказа сервера или потери электропитания без потери ранее зафиксированных данных.

Требования к защите информации

Система должна обеспечивать идентификацию и аутентификацию пользователей по логину и паролю.

Доступ к функциям и данным должен разграничиваться строго в соответствии с назначенной функциональной ролью.

Должно быть реализовано протоколирование (логирование) всех значимых операций, выполняемых пользователями в системе.

Требования к защите от влияния внешних воздействий

Бортовое оборудование должно иметь степень защиты от внешних воздействий не ниже IP67.

Компоненты системы должны обеспечивать функционирование в условиях эксплуатации, указанных в разделе 3.2 настоящего технического задания (температурный диапазон, влажность, вибрации, запылённость).

Требования к стандартизации и унификации

Программные компоненты системы должны быть разработаны на базе современных промышленных протоколов и платформ.

Система обеспечивает взаимозаменяемость компонентов на уровне блоков и модулей, а также возможность тиражирования на другие производственные площадки заказчика.

Требования к патентной чистоте

Программные и технические решения системы должны быть свободны от прав третьих лиц.

Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

Настоящий раздел определяет совокупность требований к создаваемой системе, её подсистемам, функциям и видам обеспечения в соответствии с назначением системы, указанным в разделе 2 настоящего технического задания.

Все программно-аппаратные компоненты системы, включая бортовое оборудование, серверную инфраструктуру и средства беспроводной связи, должны функционировать как единый программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий сбор, обработку и хранение данных в режиме реального времени.

Требования раздела являются обязательными для исполнения и служат основой для проведения приёмочных испытаний и оценки качества реализации проекта.

Все таблицы, списки, отчёты, журналы событий и иные формы представления данных поддерживают экспорт в форматы XLSX, CSV и PDF.

Ведение нормативно-справочной информации и настроек

Система должна обеспечивать централизованное ведение, хранение и актуализацию нормативно-справочной информации (НСИ) и системных настроек.

В состав НСИ должны входить следующие справочники:

- Горизонты (название уровня, глубина в метрах, цвет для визуализации).

- Участки (название, признак подрядной организации, привязка к горизонтам).

- Места (название, погрузка/разгрузка/перегрузка/транзит/стоянка, координаты, вместимость, текущий запас, дата начала/окончания эксплуатации, привязка к горизонту и виду груза).

- Метки (идентификатор, MAC-адрес, радиус действия, уровень заряда батареи, дата обновления заряда, привязка к месту).

- Персонал (ФИО, табельный номер, должность, подразделение, телефон, почта, логин, роль).

- Роли (название, описание, права доступа к функционалу).

- Оборудование (тип: ШАС/ПДМ, название, модель, серийный номер, регистрационный номер, статус техники, флаг активности, периоды активности).

- Статусы (системное название, отображаемое название, цвет для визуализации, аналитическая категория, организационная категория, признак системного статуса, признак рабочего статуса)

- Виды груза (название, плотность, цвет для визуализации, категория)

Права на создание новых записей в справочниках «Места работ» (ПР/ПП) и «Виды грузов» ограничены ролью Администратора.

Система должна обеспечивать связи между справочниками:

- горизонты - участки (многие-ко-многим)

- горизонты - места (один-ко-многим)

- места - метки (один-ко-многим)

- виды груза - места (один-ко-многим)

- организационные категории - статусы (один-ко-многим)

- роли - персонал (один-ко-многим)

- модели техники - оборудование (один-ко-многим)

Система должна поддерживать:

- добавление, изменение, удаление записей

- контроль уникальности (серийный номер техники, MAC-адрес меток, табельный номер персонала)

- валидацию данных (формат MAC-адреса XX:XX:XX:XX:XX:XX, положительные числа для характеристик)

- протоколирование изменений в журнале событий

- синхронизацию справочников с бортовыми компьютерами

- цветовую индикацию для визуализации (горизонты, статусы, виды груза)

- ограничения целостности (запрет удаления при наличии ссылок).

Оперативное сменное планирование и диспетчеризация

Система должна обеспечивать формирование, корректировку и доведение электронных сменных нарядов-заданий до операторов ГШО (ПДМ, ШАС), а также верификацию итогов работы за смену.

Система должна поддерживать механизм отложенной передачи нарядов-заданий: при отсутствии связи с мобильным объектом наряд должен помещаться в очередь на сервере и автоматически передаваться на бортовой компьютер в момент восстановления соединения.

  - Сменное планирование

Система должна поддерживать:

- создание сменных нарядов-заданий на уровне смены с указанием:

    - оборудования (привязка к инвентарному номеру из справочника ГШО);

    - оператора (привязка к табельному номеру из справочника персонала);

    - места работ: для ШАС/ПДМ — маршрут (пункт погрузки — пункт разгрузки из справочника мест работ);

    - вида груза (из соответствующего справочника, см. 4.2.1);

    - вида работ;

    - планового объёма (количество рейсов/ковшей);

- назначение нескольких нарядов на одну единицу техники в смену с учётом последовательности.

Диспетчерское управление

Система должна обеспечивать контроль парка техники с отображением их маршрутов и остатков в пунктах погрузки/разгрузки в режиме реального времени (см. 4.2.7).

Система должна обеспечивать передачу утверждённого наряда на бортовой компьютер оператора и отображение его статуса выполнения (см. 4.2.5).

Настройка режимов работы

Система должна обеспечивать настройку режимов работы предприятия с определением количества смен в сутках и времени начала и окончания каждой смены.

Редактор смен

Система должна предоставлять интерфейс для верификации и ручной корректировки фактических показателей работы каждой единицы ГШО за выбранную смену: наработка и пробег, производственные результаты, коэффициенты эффективности (см. 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7).

- Система должна обеспечивать контроль прав доступа, аудит изменений (см. 4.2.9) и блокировку данных от изменений после официального «закрытия» смены диспетчером.

Учёт перевозок

Система должна обеспечивать автоматический и достоверный учёт транспортных работ погрузочно-доставочных машин (ПДМ) и шахтных автосамосвалов (ШАС).

Система должна фиксировать рабочие циклы в автоматическом режиме на основе сигналов бортового оборудования и прохождения меток позиционирования:

- для ПДМ — циклы ковшей (погрузка – движение - разгрузка);

- для ШАС — рейсы (погрузка - движение гружёным - разгрузка - движение порожним).

Система должна различать типы рейсов:

- плановые (выполняемые в соответствии с нарядом-заданием);

- внеплановые (выполняемые вне наряда-задания).

- Система должна отслеживать статусы рейсов:

- активный (рейс в процессе выполнения);

- завершённый (рейс успешно завершён);

- удалённый (рейс отменён диспетчером или системой).

Система должна автоматически определять:

- пункт погрузки и пункт разгрузки по данным меток позиционирования;

- время начала и окончания каждого цикла;

- источник создания рейса (автоматический от системы или ручной от диспетчера).

Система должна обеспечивать:

- учёт количества ковшей (для ПДМ) и рейсов (для ШАС) за смену с нумерацией циклов;

- учёт результатов работы (рейс/цикл) должен относиться к той смене, в которую было фактически зафиксировано завершение цикла (операция «Разгрузка»). Система должна обеспечивать автоматический корректный учёт переходящих рейсов через границу смены, исключая дублирование данных или их потерю;

- при наличии сигналов с бортовых датчиков, указывающих на совершение цикла, но при отсутствии считывания метки пункта, автоматически относить такой цикл к наиболее вероятному пункту на основе текущих координат или активного наряда-задания (см. 4.2.2).

Система должна поддерживать ручную корректировку зафиксированных данных уполномоченным пользователем (изменение времени, мест, статуса рейса, типа рейса) с обязательным указанием причины в журнале событий (см. 4.2.7).

Учёт транспортных работ должен осуществляться в реальном времени (см. 4.2.6).

Все события транспортных работ (создание, изменение статуса, завершение, отмена, корректировка) должны фиксироваться в журнале событий с указанием времени, источника изменения, оборудования и причины (при наличии) (см. 4.2.7).

Учёт рабочего времени

Система должна обеспечивать автоматическую классификацию и учёт фонда рабочего времени оборудования с формированием карты рабочего времени (далее КРВ).

Система должна фиксировать для каждого статуса оборудования:

- наименование статуса (из справочника статусов, см. 4.2.1);

- время начала и окончания статуса;

- продолжительность статуса;

- категорию статуса (организационная категория);

- источник изменения статуса (система или диспетчер);

- место фиксации статуса (для статусов с привязкой к месту);

- оборудование (техника);

- связь с циклом/рейсом (номер рейса, время начала и окончания цикла, продолжительность цикла).

Система должна обеспечивать:

- формирование КРВ для каждой единицы техники за смену/сутки/период с визуализацией в виде диаграммы;

- расчёт КТГ и КИО на основе классификации времени;

- связку каждого зафиксированного интервала состояния (статуса) оборудования с идентификатором активного сменного наряда-задания (см. 4.2.2);

- фиксацию изменений статусов (см. 4.2.7);

- ручное изменение статуса уполномоченным пользователем с обязательной фиксацией причины в журнале событий.

Система должна поддерживать фильтрацию и анализ фонда времени по:

- единице оборудования;

- типу оборудования;

- смене;

- периоду.

Учёт рабочего времени должен осуществляться в реальном времени (см. 4.2.6).

Карта рудника

Система должна обеспечивать визуализацию в реальном времени текущего местоположения и состояния техники и объектов инфраструктуры на интерактивных планах рудника.

Система должна обеспечивать:

- отображение объектов в режимах 2D и 3D с поддержкой переключения между ними и функциями масштабирования;

- выбор горизонта для отображения соответствующего уровня рудника;

- индикацию положения и статуса оборудования (ШАС, ПДМ) на основе данных позиционирования;

- отображение списка автопарка с возможностью отслеживания конкретных единиц техники;

- цветовую индикацию производственных статусов (см. 4.2.1, 4.2.4);

- визуализацию технологических маршрутов и активных нарядов;

- многоуровневую фильтрацию объектов по горизонтам, участкам, типам оборудования и сменам;

- отображение транспорта в реальном времени.

Система должна включать редактор карты, позволяющий:

- импортировать планы горных выработок в формате DXF с автоматической конвертацией в SVG;

- создавать и редактировать граф дорог (узлы, рёбра, метки позиционирования);

- создавать вертикальные лестницы между горизонтами;

- загружать и настраивать подложки карты с привязкой к горизонтам.

Все изменения, вносимые через редактор карты, должны фиксироваться в журнале событий (см. 4.2.7).

Визуализация должна осуществляться в реальном времени с обновлением координат и статусов объектов при поступлении данных телеметрии (см. 4.2.6).

Сбор данных с борта

Система должна обеспечивать непрерывный автоматический сбор, накопление и передачу телеметрических данных с бортового оборудования, установленного на самоходном горно-шахтном оборудовании (ШАС, ПДМ).

Бортовое оборудование должно осуществлять сбор следующих параметров в режиме реального времени:

- скорость движения;

- нормативная масса груза;

- расход топлива;

- координаты объекта и идентификаторы видимых меток позиционирования;

- состояние зажигания, бортовое напряжение, статусы включения/выключения бортового компьютера.

Система должна обеспечивать:

- непрерывную запись телеметрических данных в локальную энергонезависимую память бортового оборудования;

- буферизацию (временное хранение) всех собираемых данных при отсутствии беспроводной связи;

- автоматическую передачу (синхронизацию) всех накопленных данных на сервер сразу после восстановления соединения;

- гарантию отсутствия потери данных при буферизации и синхронизации (за исключением случаев физического повреждения оборудования или исчерпания объёма памяти);

- контроль целостности передаваемых данных и корректности меток времени;

- сбор телеметрии без прерывания работы технологического оборудования;

- передачу данных для целей учёта транспортных циклов (см. 4.2.3), управления производственными статусами (см. 4.2.4) и визуализации объектов (см. 4.2.5).

Система должна обеспечивать двустороннюю автоматическую синхронизацию данных между сервером и бортовым оборудованием:

- передачу накопленного буфера телеметрии с борта на сервер;

- получение актуальных справочников, конфигураций и новых наряд-заданий с сервера на борт сразу после входа в зону покрытия сети связи.

Все параметры телеметрии и накопленные данные должны быть защищены от несанкционированного изменения и храниться в системе в соответствии с требованиями нормативных документов по промышленной безопасности и защите информации.

Оперативная аналитика, отчётность и журналы событий

Система должна обеспечивать автоматизированное формирование аналитических материалов и регламентированной отчётности на основе данных телеметрии и операционного учёта.

  - Сменная статистика для оборудования

Система должна обеспечивать формирование детального отчёта по ШАС/ПДМ с хронологией рейсов/ковшей, временем циклов (см. 4.2.3).

Эффективность техники

Система должна обеспечивать расчёт и отображение коэффициентов эффективности:

- КТГ;

- КИО;

- производительность (рейсы/час для ШАС, ковши/час для ПДМ).

Система должна автоматически рассчитывать коэффициенты КТГ и КИО на основе накопленной длительности интервалов состояний оборудования, классифицированных согласно атрибутам, в справочнике статусов (см. 4.2.1, 4.2.4).

Журнал событий

Система должна вести журнал событий с фиксацией истории состояний оборудования и меток позиционирования.

В журнале событий должна фиксироваться следующая информация:

- точная дата и время события;

- идентификатор транспортного средства;

- состояние оборудования;

- данные о местоположении (метки позиционирования).

Система должна обеспечивать:

- фильтрацию журнала по периоду, транспортному средству, смене;

- экспорт записей журнала (см. 4.1.7., 4.3).

Архив сообщений телеметрии

Система должна обеспечивать доступ к архиву всех входящих сообщений (пакетов данных) от бортового оборудования для детального анализа первичной информации.

Архив сообщений должен содержать по каждой записи:

- наименование оборудования и ID объекта;

- точное время формирования сообщения на борту;

- тип датчика и данные телеметрии.

Система должна обеспечивать:

- фильтрацию архива по времени, оборудованию, типу датчика;

- экспорт архива сообщений (см. 4.1.7., 4.3).

Диагностика

Система должна обеспечивать мониторинг состояния аппаратных и программных компонентов в реальном времени для выявления и устранения неисправностей.

Система должна обеспечивать контроль состояния бортового оборудования и связанных узлов (датчиков, контроллеров, меток позиционирования):

- визуализацию состояния всех объектов ГШО с цветовой индикацией текущего статуса исправности;

- отображение времени последнего подключения объекта к сети и статуса связи (онлайн/оффлайн);

- мониторинг уровня заряда батареи меток позиционирования с автоматическим формированием предупреждений при достижении критического уровня;

- фиксацию диагностических событий в журнале (см. 4.2.7).

- Диагностика системы.

Система должна осуществлять самопроверку и предоставлять администратору информацию о статусе серверных компонентов:

- отображение текущего статуса работоспособности системных служб и функциональных модулей;

- автоматическую фиксацию ошибок и фактов потери работоспособности компонентов;

- отображение нагрузки на серверную инфраструктуру и доступности баз данных;

- автоматическое формирование оповещений при выходе из строя серверных компонентов или потере связи с критически важными узлами сети.

Диагностика должна осуществляться в реальном времени с обновлением статуса компонентов (см. 4.2.6).

Настройки предприятия

Система должна обеспечивать управление параметрами предприятия и режимами работы, включая функции задание и редактирование следующих параметров организации:

- наименование предприятия для отображения в заголовках экранных форм и отчётах;

- географическая привязка (координаты центрального пункта рудника) для автоматического позиционирования карты при запуске системы (см. 4.2.5);

- часовой пояс для корректной синхронизации времени событий и меток телеметрии;

- режим работы (настройка границ рабочих смен) для формирования сменной отчётности и расчёта эффективности (см. 4.2.2, 4.2.4).

Общие требования к работе с настройками:

- любое изменение параметров должно автоматически фиксироваться в журнале событий с указанием пользователя, даты и времени действия, а также старого и нового значений параметра (см. 4.2.7);

- внесённые изменения должны вступать в силу автоматически сразу после сохранения без необходимости перезапуска системы.

Требования к пользовательскому интерфейсу

Система должна предоставлять веб-интерфейс для работы диспетчеров, операторов и администраторов.

Экранные формы должны иметь единое расположение элементов навигации.

Система должна обеспечивать персонализацию рабочего интерфейса:

- добавление страниц в избранное для доступа к часто используемым разделам;

- закрепление страниц в рабочем пространстве с сохранением расположения между сеансами;

- настраиваемое рабочее пространство с возможностью размещения виджетов в произвольном порядке;

- сохранение пользовательских настроек интерфейса (избранное, закреплённые страницы, фильтры) в профиле пользователя с автоматическим восстановлением при повторном входе в систему;

- переключение между избранными страницами без навигации через меню.

Система должна обеспечивать расширенный функционал работы с табличными данными:

- сортировку по любому столбцу;

- фильтрацию данных по множественным критериям;

- пагинацию или бесконечную прокрутку для больших объёмов данных;

- встроенное редактирование ячеек таблицы с валидацией вводимых данных;

- экспорт любых отображаемых таблиц, списков, отчётов, журналов и архивов в форматах XLSX, CSV и PDF (при наличии печатной формы — в PDF по умолчанию).

Требования к обеспечениям

Требования к математическому обеспечению

Требования к математическому обеспечению не предъявляются.

Требования к информационному обеспечению

Система, как единая информационная среда, должна допускать возможность интеграции в свою структуру компонентов, необходимых для дальнейшего развития, масштабирования и обработки информационного потока.

Требования к лингвистическому обеспечению

Система должна иметь русифицированный интерфейс и быть документированной на русском языке.

Требования к программному обеспечению

Система должна быть реализована с использованием современных технологий и архитектурных подходов, обеспечивающих масштабируемость, отказоустойчивость и возможность развития.

Исполнитель должен предусмотреть использование следующих технологических решений:

- оркестрация контейнеров для управления микросервисами;

- система управления реляционными базами данных с поддержкой геоданных;

- система кеширования для повышения производительности;

- брокер сообщений для асинхронного обмена данными между компонентами;

- объектное хранилище для файлов и медиаданных.

Требования к техническому обеспечению

  - Серверное оборудование

Вычислительные мощности для компонентов Системы предоставляются Заказчиком.

На стадии технического проектирования должен быть произведён обоснованный расчёт оборудования (число процессоров, объём оперативной памяти, объём дискового пространства, производительность каналов) и возможный рост потребности в ресурсах на  ___ (___) последующих года.

Клиентское приложение

Клиентское приложение Системы должно функционировать в веб-браузере на персональном компьютере и соответствовать задачам пользователя с учётом его роли в системе.

Система должна обеспечивать реализацию следующих автоматизированных рабочих мест:

- АРМ оператора (машиниста) — на мобильном устройстве (планшете/бортовом терминале);

- АРМ диспетчера — на персональном компьютере;

- АРМ руководителя участка — на персональном компьютере;

- АРМ администратора системы — на персональном компьютере.

Бортовое оборудование

Состав бортового оборудования определяется в соответствии с документом договором и приложением о техническом оснащении Системы.

Требования к метрологическому обеспечению

Система АСУ ПГР не является средством измерений и не подлежит государственному метрологическому контролю и надзору.

Система осуществляет сбор, обработку, хранение и отображение данных о параметрах работы оборудования, полученных от штатных бортовых датчиков и сторонних информационных систем. Система не выполняет измерений самостоятельно.

Ответственность за метрологические характеристики используемых датчиков и систем, своевременность их поверки, а также достоверность и точность передаваемых в Систему данных возлагается на производителей указанного оборудования и Заказчика

Порядок контроля и приёмки

Порядок контроля и приёмки работ, критерии приёмки, состав приёмочной комиссии и процедура проведения испытаний определяются в Программе и методике испытаний (ПМИ), разрабатываемой Исполнителем и согласуемой с Заказчиком на этапе технического проектирования.

ПМИ должна включать:

- перечень функций и характеристик Системы, подлежащих проверке;

- методику проведения испытаний для каждой функции;

- критерии успешного прохождения испытаний;

- форму протокола испытаний.

Система считается принятой в эксплуатацию после успешного прохождения приёмочных испытаний и подписания акта приёмки Заказчиком и Исполнителем.

Требования к документированию

Требования к программной документации

Перечень программной документации отображает Таблица 1.

Таблица 1 – Перечень программных документов.

| Наименование документа | Формат поставки | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Паспорт системы | PDF, HTML | Общие сведения о системе |
| Руководство пользователя (диспетчер) | PDF, HTML, docx | Работа с интерфейсом планирования и мониторинга |
| Руководство пользователя (оператор) | PDF, HTML | Работа с бортовым оборудованием |
| Руководство администратора | PDF, docx | Настройка системы, управление справочниками |
| Руководство по быстрому старту | PDF, HTML | Краткая инструкция для начала работы |
| Справочник по интерфейсу | PDF, встроенная справка | Описание элементов интерфейса |
| Руководство по устранению неисправностей | PDF, веб-документация | Диагностика и решение типовых проблем |
| Описание программы | PDF, docx | Архитектура, компоненты, технологии |
| Описание структуры баз данных | PDF, docx | Схемы таблиц, связи, индексы |
| Инструкция по эксплуатации бортового оборудования | PDF | Установка, подключение, обслуживание |
| Инструкция по установке и настройке меток позиционирования | PDF | Размещение, калибровка, замена батарей |
| Описание протоколов обмена данными | PDF, docx | Форматы сообщений борт-сервер |

Заказчику поставляется комплект программной документации в электронном виде. Документация передаётся в виде подлежащих текстовому редактированию файлов в формате офисных приложений Microsoft Word и PDF.

Термины и сокращения

| Термин/Аббревиатура | Расшифровка | Определение |
| --- | --- | --- |
| АСУ ПГР | Автоматизированная система управления подземными горными работами | Система автоматизации процессов оперативного планирования, управления и контроля работы самоходной техники на подземном руднике |
| ГШО | Горно-шахтное оборудование | Самоходное оборудование, используемое для подземной добычи и транспортировки руды |
| ПДМ | Погрузочно-доставочная машина | Самоходная техника для погрузки и транспортировки горной массы в подземных условиях |
| ШАС | Шахтный автосамосвал | Самоходная техника для транспортировки горной массы по горным выработкам |
| КТГ | Коэффициент технической готовности | Показатель эффективности, характеризующий готовность оборудования к работе |
| КИО | Коэффициент использования оборудования | Показатель эффективности использования парка техники |
| НСИ | Нормативно-справочная информация | Централизованная база справочников и системных настроек |
| КРВ | Карта рабочего времени | Визуализация классификации и учета фонда рабочего времени оборудования |
| IOT | Internet of Things / Бортовой компьютер | Устройство для отображения информации машинисту, управления бортовой системой и формирования телеметрии |
| ТЗ | Техническое задание | Документ, определяющий требования к системе |
| ПР | Пункт разгрузки | Место разгрузки горной массы |
| ПП | Пункт погрузки | Место погрузки горной массы |
| IP67 | Ingress Protection 67 | Степень защиты оборудования от пыли и влаги |
| CAN | Controller Area Network | Промышленная шина для передачи данных с техники |
| Wi-Fi | Wireless Fidelity | Технология беспроводной передачи данных |
| LoRa | Long Range | Технология беспроводной передачи данных на большие расстояния |
| Mesh | Ячеистая сеть | Топология сети с множественными путями передачи данных |
| DXF | Drawing Exchange Format | Формат файлов для обмена чертежами |
| SVG | Scalable Vector Graphics | Формат векторной графики |
| MAC-адрес | Media Access Control address | Уникальный идентификатор сетевого устройства |
| 2D/3D | Two/Three Dimensional | Двумерное/трехмерное отображение |
| XLSX | Excel Spreadsheet | Формат файлов Microsoft Excel |
| CSV | Comma-Separated Values | Текстовый формат для представления табличных данных |
| PDF | Portable Document Format | Формат электронных документов |
| Горизонт | - | Уровень подземного рудника на определенной глубине |
| Выработка | - | Подземное пространство, образованное в результате ведения горных работ |
| Рейс | - | Полный цикл работы ШАС: погрузка — движение гружёным — разгрузка — движение порожним |
| Цикл (ковш) | - | Полный цикл работы ПДМ: погрузка — движение — разгрузка |
| Телеметрия | - | Автоматический сбор и передача данных с бортового оборудования |
| Буферизация | - | Временное хранение данных при отсутствии связи с последующей передачей |
| Синхронизация | - | Автоматическая передача накопленных данных при восстановлении связи |
| Метка позиционирования | - | Автономное устройство для определения местоположения техники |
| Сменное задание (наряд) | - | Электронный документ с планом работ для оператора техники на смену |
| Диспетчеризация | - | Оперативное управление и контроль работы техники |
| Статус оборудования | - | Текущее состояние техники (работа, простой, ремонт и т.д.) |
| Журнал событий | - | Хронологическая запись всех значимых операций в системе |
| Справочник | - | Структурированный набор нормативно-справочных данных |
| Роль пользователя | - | Набор прав доступа к функциям системы |
| Граф дорог | - | Схема транспортных маршрутов в виде узлов и рёбер |
| Инклинометр | - | Датчик угла наклона |
| Тензодатчик | - | Датчик для измерения массы груза |
| Ретранслятор | - | Устройство для расширения зоны покрытия сети |
| Точка доступа | - | Устройство для организации беспроводной сети |
| Моточас | - | Единица измерения наработки двигателя |
| ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности | Комплект для обслуживания и ремонта оборудования |

СОСТАВИЛИ

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |